# 【プレス機自主点検表】

作成日：令和　　 年　　 月　　 日

所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職名：

氏名：

| 分類 | No | 点検項目 | 点検内容 | 良好 | 要是正 | 未実施 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 | 1 | 両手操作 装置 | 両手押しボタンの動作・戻り・タイミングが正常か | □ | □ | □ |  |
|  | 2 | 非常停止 装置 | 非常停止ボタンが確実に作動し復帰も正常か | □ | □ | □ |  |
|  | 3 | インター ロック | ガード扉の開閉に連動して機械が停止するか | □ | □ | □ |  |
|  | 4 | 感知装置 | ライトカーテンが正常に反応するか | □ | □ | □ |  |
| 機械本体 | 5 | スライド部 | ガタ・異音・摩耗がないか | □ | □ | □ |  |
|  | 6 | クラッチ・ ブレーキ | 作動・停止性能が正常か | □ | □ | □ |  |
|  | 7 | ボルト類 | フレーム・金型固定ボルトに緩みがないか | □ | □ | □ |  |
| 油圧・潤滑 | 8 | 油圧装置 | 油量・圧力・漏れがないか | □ | □ | □ |  |
|  | 9 | 潤滑装置 | 給油・グリスアップが適正か | □ | □ | □ |  |
| 作業環境 | 10 | 金型周辺 | 金型の固定状態・割れ・欠けがないか | □ | □ | □ |  |
|  | 11 | 周囲整理 | 足元・材料置場が整理されているか | □ | □ | □ |  |