【旋盤自主点検表】

作成日：令和　　 年　　 月　　 日

所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職名：

氏名：

| 分類 | No | 点検項目 | 点検内容 | 良好 | 要是正 | 未実施 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 | 1 | 主軸カバー | 主軸・チャックカバーが確実に閉まりインターロックが作動するか | □ | □ | □ |  |
|  | 2 | 非常停止 装置 | 非常停止ボタンが正常に作動するか | □ | □ | □ |  |
| 機械本体 | 3 | チャック | チャック爪の締付け・摩耗・割れがないか | □ | □ | □ |  |
|  | 4 | 刃物台 | 刃物台の固定・送り機構が正常か | □ | □ | □ |  |
|  | 5 | 主軸・送り装置 | 異音・振動・過熱がないか | □ | □ | □ |  |
| 電気系統 | 6 | 配線・ 制御盤 | 断線・被覆破れ・異臭・埃の堆積がないか | □ | □ | □ |  |
| 潤滑・冷却 | 7 | 潤滑油 | 油量・油質・漏れがないか | □ | □ | □ |  |
|  | 8 | 切削油 | 濃度・量・汚れ・ポンプ作動が正常か | □ | □ | □ |  |
| 作業環境 | 9 | 切粉処理 | 切粉が堆積していないか | □ | □ | □ |  |
|  | 10 | 周囲整理 | 足元・材料置場が整理されているか | □ | □ | □ |  |